论文题目

摘 要

问题重述

模型假设

符号说明

问题一模型建立与求解

数据预处理

问题一要求在已知当日负荷预测、光伏出力预测及分时电价的条件下，合理制定各时段的购电与储能充放电方案。由于原始数据中负荷与光伏采用功率表示，而购电量、充放电量及储能电量均采用电量表示，因此首先对原始数据进行时间尺度统一与量纲转换。

将全天划分为 144个长度为10min的时段，第 t个时段持续时间为

Δt=1060=16 h.

设第 t个时段的负荷预测功率和光伏预测功率分别为 Lt和 Vt，则相应的负荷需求电量与光伏可利用电量分别为

Dt=LtΔt,
St=VtΔt.

由此将功率数据统一转换为 kWh，与后续购电量及储能充放电量保持一致。对于购电价格，则按照附件中的原始单位进行统一换算，使目标函数中的电量与电价能够直接计算实际购电费用。

随后按照时间顺序对负荷、光伏和电价数据进行匹配，检查各时段是否存在缺失、重复或时间错位情况。由于本问给出的负荷和光伏数据作为确定性预测输入直接参与优化，因此不再进行额外平滑或预测处理，以避免改变附件所给信息。

为刻画小区自身光伏出力对用电需求的覆盖程度，定义第 t个时段的净负荷为

Nt=Dt-St.

当 Nt>0时，说明光伏出力不足以覆盖当前负荷，需要通过电网购电或储能放电补充；当 Nt<0时，则存在富余光伏电量，可用于储能充电或弃光处理。进一步结合分时电价，可以判断不同时间段之间存在利用储能转移购电时机的空间。

图1 一日负荷、光伏出力及分时电价变化情况

图1建议同时展示负荷、光伏出力和分时电价的全天变化。正式求解后，可根据图中实际数据进一步分析负荷峰谷、光伏集中出力时段以及高低电价区间之间的对应关系，为后续储能充放电策略的解释提供依据。

基于混合整数线性规划的计划购电优化模型

在各时段负荷需求、光伏出力及购电价格均已知的条件下，需要同时确定电网购电量和储能充放电量。模型既要保证每个时段的电量供需平衡，又要满足储能容量、充放电功率及运行状态等物理约束。因此，建立以全天购电费用最小为目标的购电—储能联合优化模型。

设 gt为第 t个时段的电网购电量，ct 和 dt分别为储能充电量和放电量，Et 为对应状态点的储能电量，wt 为该时段未被利用的富余光伏电量。为描述储能的充放电状态，引入二元变量 zt。

目标函数

问题一的优化目标为在满足全天负荷需求的基础上，使总购电费用最低。因此目标函数为

minC=t=1144ptgt,

其中，pt 表示第 t个时段的单位购电价格。

该目标函数直接反映不同分时电价条件下的购电成本，使模型能够利用储能在不同时段之间转移电能，从而减少高价时段的电网购电。

约束条件

电量平衡约束

对于任意时段，电网购电、光伏发电与储能放电构成当前时段的电量来源，其总量应与负荷需求、储能充电及未利用光伏电量保持平衡，即

gt+VtΔt+dt=LtΔt+ct+wt,

其中

gt≥0, wt≥0.

该约束保证模型在每个 10 min时段内均满足能量守恒，不允许通过跨时段虚增或减少电量获得额外收益。

储能状态转移约束

考虑储能充放电过程中的能量损耗，设充电效率和放电效率分别为

ηc=ηd=0.9.

则相邻两个状态点之间的储能电量满足

Et+1=Et+ηcct-dtηd,

即

Et+1=Et+0.9ct-dt0.9.

该式表明，充入电池的电量需要考虑充电损耗，而为了向外释放 dt的电量，储能内部实际减少的电量应大于 dt。

储能容量约束

为保证储能系统始终运行在允许的容量区间内，对储能电量设置上下限：

1200≤Et≤10800.

该约束防止储能过充或过放，并保证所得调度方案满足储能系统的实际运行边界。

充放电功率约束

储能最大充电功率和放电功率均为 5000 kW。由于每个调度时段长度为 1/6 h，因此单个时段允许的最大充、放电量均为

5000×16=833.33 kWh.

由此有

0≤ct≤50006,
0≤dt≤50006.

充放电互斥约束

实际运行中，储能在同一时段不应同时进行充电和放电。为此，引入二元变量 zt，并建立约束

0≤ct≤50006zt,
0≤dt≤500061-zt,
zt∈01.

当 zt=1时，只允许储能充电；当 zt=0时，只允许储能放电，从而保证充放电状态在任一时段内互斥。

储能始末状态约束
    若仅考虑购电成本而不限制日末储能状态，模型可能通过消耗初始储能来降低当天购电费用，使所得结果失去可比性。根据题目对储能日内运行状态的要求，规定全天结束时的储能电量与开始时保持一致，即

E1=E145.

全天共包含 144 个运行时段，对应 145 个储能状态点。该约束保证储能在一个完整调度周期内实现能量闭合，避免模型通过净消耗初始储能获得虚假的成本优势。

购电—储能联合优化模型的求解

根据上述模型，本文采用 Python 对问题一进行求解。首先读取负荷、光伏预测和分时电价数据，并完成时间索引匹配及单位统一；随后定义购电量、储能充放电量、储能状态以及充放电状态等决策变量，将购电费用目标函数和各类约束输入混合整数规划求解器。

模型的具体计算过程为：首先根据附件数据初始化各时段参数及储能运行参数；其次建立 144个时段对应的购电、充电、放电和充放电状态变量，以及 145个储能状态变量；之后依次加入电量平衡、储能状态转移、容量限制、功率限制、充放电互斥及始末状态约束，并以全天购电费用最小为目标进行统一求解。

求解完成后，对所得方案重新进行约束回代。重点检查各时段供需平衡残差、储能容量上下限、最大充放电量、充放电互斥关系及日末储能电量，以确保计算结果满足模型所规定的全部物理约束。在全部约束均满足后，再计算全天总购电费用，并输出各时段的购电量、储能充放电量及储能电量变化。

图2 各时段购电及储能充放电调度结果

图3 储能电量随时间的变化情况

正式计算结果得到后，本节结果分析应围绕三个方面展开：一是比较高、低电价时段的购电量变化，判断储能是否实现了跨时段电量转移；二是结合光伏出力分析储能是否吸收了部分富余光伏；三是检查日末储能是否恢复至 6000 kWh，从而验证费用降低并非来源于消耗初始储能。

最终求得的全天购电费用为 [待真实求解后填写] 元，各时段具体购电与储能运行方案见表 [待填写]。待实际计算完成后，再根据图2、图3中的真实峰谷时段和费用结果补充定量分析，不提前填写未运行得到的数值。

XXX模型的检验

XXX结果的分析

问题二模型的建立与求解

问题三模型的建立与求解

模型检验

模型优缺点评价

模型的优点

模型的缺点

模型的改进

参考文献

附录